#G0

ГОСТ 12788-87

Группа Н79

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПИВО

Методы определения кислотности

Beer.

Methods for determination of acidity

МКС 67.160.10

ОКСТУ 9109

Дата введения 1989-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным агропромышленным комитетом СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л.В.Судникович; А.П.Колпакчи, канд. техн. наук; Л.Н.Беневоленская; Т.П.Рыжова; Г.М.Красивичева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.10.87 N 4055

3. ВЗАМЕН ГОСТ 12788-81

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| #M12291 1200003853ГОСТ 1770-74#S | 1.2 |
| #M12291 1200017341ГОСТ 4199-76#S | 2.2 |
| #M12291 1200017358ГОСТ 4234-77#S | 2.2 |
| #M12291 1200017545ГОСТ 4919.1-77#S | 1.2 |
| #M12291 1200017546ГОСТ 4919.2-77#S | 2.2 |
| ГОСТ 5962-67 | 1.2 |
| #M12291 1200023064ГОСТ 12786-80#S | 1.1; 2.1 |
| #M12291 1200013267ГОСТ 14919-83#S | 1.2 |
| #M12291 1200007222ГОСТ 18300-87#S | 1.2 |
| #M12291 1200024082ГОСТ 25336-82#S | 1.2; 2.2 |
| #M12291 1200017569ГОСТ 25794.1-83#S | 1.2; 1.5.1; 2.5.1 |
| #M12291 1200006121ГОСТ 28498-90#S | 1.2 |

5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт распространяется на пиво и устанавливает методы определения кислотности.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ ПРЯМЫМ ТИТРОВАНИЕМ ПРОБЫ С ФЕНОЛФТАЛЕИНОМ

Метод основан на нейтрализации всех находящихся в пиве кислот и кислых солей раствором гидроксида натрия, окончание которой устанавливается по изменению окраски фенолфталеина.

Методика выполнения измерения обеспечивает получение достоверных данных при определении кислотности пива в диапазоне 1,3-6,0 см раствора гидроксида натрия концентрацией 1 моль/дм на 100 см пива.

1.1. Методы отбора проб

Отбор проб - по #M12291 1200023064ГОСТ 12786#S.

1.2. Аппаратура, материалы и реактивы

Аппарат для встряхивания жидкости.

Электроплитка бытовая по #M12291 1200013267ГОСТ 14919#S или других марок.

Секундомер.

Термометр по #M12291 1200006121ГОСТ 28498#S.

Цилиндр 1-50 или 3-50, наливной по #M12291 1200003853ГОСТ 1770#S.

Колбы Кн-1-100 или Кн-2-100, Кн-1-500 или Кн-2-500 по #M12291 1200024082ГОСТ 25336#S.

Стакан В-1, Н-1-100 или В-2, Н-2-100 по #M12291 1200024082ГОСТ 25336#S.

Трубка стеклянная.

Бюретка вместимостью 25 см.

Пробка.

Пипетки вместимостью 10 и 20 см.

Капельница 1 или 2, или 3 по #M12291 1200024082ГОСТ 25336#S.

Натрия гидроксид по #M12293 0 1200017363 2366532037 247265662 4292527907 557313239 2960271974 3594606034 4293087986 1489298563ГОСТ 4328#S, х.ч., раствор с (NaOH)=0,1 моль/дм по #M12291 1200017569ГОСТ 25794.1#S.

Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962* или #M12291 1200007222ГОСТ 18300#S.

________________

* На территории Российской Федерации действует #M12291 1200006989ГОСТ Р 51652-2000#S.

Фенолфталеин по НТД раствор в этиловом спирте 10 г/дм по #M12291 1200017545ГОСТ 4919.1#S.

Бумага фильтровальная лабораторная по #M12291 1200018094ГОСТ 12026#S.

Допускается применять импортное оборудование, посуду и реактивы с техническими характеристиками не ниже отечественных аналогов.

1.3. Подготовка к испытанию

1.3.1. Непрозрачное пиво фильтруют через бумажный фильтр.

1.3.2. Пиво объемом 150-200 см наливают в колбу вместимостью 500 см, закрывают пробкой с одним отверстием, через которое пропущена тонкая трубка для выхода газа, закрепляют в аппарате для встряхивания и встряхивают в течение 20-30 мин.

Допускается встряхивать вручную. Колбу с пивом встряхивают, закрыв ладонью, периодически приоткрывая ее, до тех пор пока не прекратится ощущение давления изнутри.

Цилиндром отбирают пиво объемом 50 см, переносят в коническую колбу или стакан вместимостью 100 см, нагревают на электрической плитке до температуры 35-40 °С и выдерживают при этой температуре 30 мин, периодически взбалтывая. Затем пиво охлаждают водой до температуры (20,0±0,2) °С.

1.3.3. Темное пиво перед определением разбавляют в мерном цилиндре дистиллированной водой в соотношении 1:3.

1.4. Проведение испытания

Отмеривают пипеткой подготовленное по п.1.3 пиво объемом 10,0 см, вносят в коническую колбу вместимостью 100 см, добавляют дистиллированную воду объемом 40 см и 3-4 капли фенолфталеина.

Содержимое колбы титруют из бюретки раствором гидроксида натрия до появления слабой розовой окраски, которая должна сохраняться не менее 30 с. Если окраска исчезает раньше, процесс титрования продолжают.

1.5. Обработка результатов

1.5.1. Кислотность пива () в см раствора гидроксида натрия концентрацией 1 моль/дм на 100 см пива вычисляют по формуле

,

где  - объем раствора гидроксида натрия с (NaOH)=0,1 моль/дм, израсходованный на титрование, см;

- коэффициент поправки рабочего раствора гидроксида натрия, определяемый по #M12291 1200017569ГОСТ 25794.1#S;

- коэффициент разбавления. Для темного пива , для светлого пива .

1.5.2. Вычисление проводят до второго десятичного знака. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений и выражают целым числом с одним десятичным знаком.

1.5.3. Допускаемое расхождение между результатами двух параллельных определений для доверительной вероятности =0,95 не должно превышать 0,1 см раствора гидроксида натрия концентрацией 1 моль/дм на 100 см пива.

1.5.4. Допускаемое расхождение между результатами двух определений, полученными в разных лабораториях для одной и той же пробы, для доверительной вероятности =0,95 не должно превышать 0,3 см раствора гидроксида натрия концентрацией 1 моль/дм на 100 см пива.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Метод основан на нейтрализации всех находящихся в пиве кислот и кислых солей раствором гидроксида натрия, окончание которой устанавливается по изменению величины рН.

Методика выполнения измерения обеспечивает получение достоверных данных при определении кислотности пива в диапазоне 1,3-6,0 см раствора гидроксида натрия концентрацией 1 моль/дм на 100 см пива.

2.1. Методы отбора проб

Отбор проб - по #M12291 1200023064ГОСТ 12786#S.

2.2. Аппаратура, материалы и реактивы

Аппаратура, материалы и реактивы, указанные в п.1.3, со следующими дополнениями:

рН-метр или иономер с интервалом измерения рН от минус 1 до плюс 14 с ценой деления 0,05.

Мешалка магнитная.

Стаканы В-1, Н-1-50 или В-2, Н-2-50, В-1, Н-1-100 или В-2, Н-2-100 по #M12291 1200024082ГОСТ 25336#S.

Натрий тетраборнокислый по #M12291 1200017341ГОСТ 4199#S, х.ч., раствор с (NaBО·10HO)=0,01 моль/дм по #M12291 1200017546ГОСТ 4919.2#S.

Калий хлористый по #M12291 1200017358ГОСТ 4234#S, х.ч.

Допускается применять импортное оборудование, посуду и реактивы с техническими характеристиками не ниже отечественных аналогов.

2.3. Подготовка к испытанию

2.3.1. Освобождение пива от диоксида углерода - по п.1.3.2.

2.3.2. Подготовка рН-метра (иономера) к измерению - в соответствии с инструкцией к прибору.

2.3.3. Перед каждой серией титрований при определении кислотности проверяют показания рН-метра по буферному раствору тетраборнокислого натрия с (NaBО·10HO)=0,01 моль/дм(рН 9,22).

2.4. Проведение испытания

Отмеривают пипеткой пиво объемом 20 см, вносят в стакан вместимостью 50 или 100 см. Стакан устанавливают на магнитную мешалку. В пиво погружают измерительный и вспомогательный электроды рН-метра (иономера). Пиво титруют из бюретки, установленной на штативе магнитной мешалки, раствором гидроксида натрия при постоянном перемешивании до величины рН 8,30-8,50.

Отсчет показаний проводят при цене деления 0,05.

2.5. Обработка результатов

2.5.1. Кислотность пива () в см раствора гидроксида натрия концентрацией 1 моль/дм на 100 см пива вычисляют по формуле

,

где 0,5 - расчетный коэффициент;

- объем раствора гидроксида натрия с (NaOH)=0,1 моль/дм, израсходованный на титрование, см;

- коэффициент поправки рабочего раствора гидроксида натрия, определяемый по #M12291 1200017569ГОСТ 25794.1#S.

2.5.2. Вычисление проводят до второго десятичного знака. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений и выражают целым числом с одним десятичным знаком.

2.5.3. Допускаемое расхождение между результатами двух параллельных определений для доверительной вероятности =0,95 не должно превышать 0,1 см раствора гидроксида натрия концентрацией 1 моль/дм на 100 см пива.

2.5.4. Допускаемое расхождение между результатами двух определений, полученными в разных лабораториях для одной и той же пробы, для доверительной вероятности =0,95 не должно превышать 0,3 см раствора гидроксида натрия концентрацией 1 моль/дм на 100 см пива.